|  |  | 兴安盟人民医院PCR实验 室改造项目 |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 招标工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造 价咨询人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日 |

扉— 1

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第  1  页  共  1  页

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原有砖墙拆除 | m3 | 6.96 |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 门拆除 | m2 | 8.19 |  |  |  |
| 3 | 010401003001 | 实心砖墙 | 红砖砌筑，包含砌门窗洞 口 | m3 | 5.4 |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 垃圾外运 | m3 | 9.2 |  |  |  |
| 5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 |  | m2 | 89.36 |  |  |  |
| 6 | 011606003002 | 暗室墙体拆除及 安装 | 暗室墙体拆除及安装 | m2 | 13.91 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程                         标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  | 表-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：拆除工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 环境保护税 |  |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程

第  1  页  共  3  页

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011210005001 | 净化彩钢板墙面 | 1.50mm厚防静电、防菌、 防尘、手工岩棉净化彩钢 板 2.耐火等级A级 | m2 | 142.27 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1.原有地面打磨 2.刷界面剂及地面专用胶 3.铺设2mm厚同质透心PVC 卷材，卷材与卷材之间采 用焊接方式 | m2 | 64.68 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类:上人T型 铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:5 0mm厚防静电、防菌、防 尘、手工岩棉净化彩钢板 | m2 | 64.68 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010802003001 | 钢制气密门 | 一次成型钢制气密门，表 面喷塑工艺，门上带双层 钢化中空观察窗，加扫地 条、不锈钢把手、配锁 | m2 | 15.12 |  |  |  |
| 5 | 010808004001 | 不锈钢板门套 | 不锈钢板门套 | m | 3.57 |  |  |  |
| 6 | 010802003002 | 甲级防火门 | 1.成套安装钢制甲级防火 门 2.含五金、锁具 3.含收边口密封胶封边 4.填充物满足图纸设计及 消防验收要求 | m2 | 2.52 |  |  |  |
| 7 | 010802003003 | 玻璃安全门 | 1.玻璃安全门 2.含五金、锁具 3.含收边口密封胶封边 4.填充物满足图纸设计及 消防验收要求 | m2 | 3.78 |  |  |  |
| 8 | 010807001001 | 双层气密窗 | 1.双层气密窗 2.5mm钢化玻璃 3.窗体表面与净化彩钢板 | m2 | 3.9 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  2  页  共  3  页

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 齐平，透光不透气 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实验家具 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011501001001 | 实验边台 | 实验边台:全钢结构,宽75 0*高800mm,全钢结构,台 面为12.7mm厚耐腐蚀实芯 理化板台面,耐硝酸、硫 酸、盐酸以及醛类、酚类 、醇类等有机溶媒直接接 触板面立即擦拭,几乎无 任何变化 ;实验台主体1.0 mm厚金属冷轧板制作,表 层经处理后环氧树脂粉沫 喷涂。箱体侧板、上顶板 、隔板、底板:采用金属 冷轧板,通过冲压折弯工 艺加工生产,表层环氧树 脂粉沫喷涂。抽屉面板、 门面板:采用金属冷轧板 压弯加工制作,表层环氧 树脂粉沫喷涂。内层加装 消音、静音、缓冲、减震 装置。抽屉侧板、底板: 采用金属冷轧板压弯加工 制作,表层环氧树脂粉沫 喷涂。实验台滑道为优质 静音滑道 ;设可调底脚 ;优 质连接件连接。 | m | 11.14 |  |  |  |
| 10 | 011505001002 | 洗眼器 | 1.洗眼器:为台式移动单 口洗眼器,涂层:高亮度超 厚电镀层,耐腐蚀、耐热 。 2.喷淋头:出水经缓压处 理呈泡沫状水柱防止冲伤 眼睛。 3.防尘盖:PP材质,使用时 自动被水冲开。 4.供水软管:长度1.5米, 软性PVC管外覆不锈钢网 。 | 个 | 3 |  |  |  |
| 11 | 010807009001 | 传递窗 | 传递窗:内径450*400*450 mm ,采用更适合洁净室 原理的圆弧转角 ;外壁为 优质采用SUS304不锈钢材 质 ;短距离传递窗工作台 面采用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  3  页  共  3  页

工程名称：装饰工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 304不锈钢板,平整光洁耐 磨 ;两侧门设有电子互锁 装置,确保两侧门不能同 时处于开启状态 ;采用进 口电子元器件,性能可靠 。平门设计,带杀菌功能 。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程                         标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 5.5 |  |  |  |  |
| 1.2 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.3 |  |  |  |  |
| 5 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | 01B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707002002 | 白天在地下室施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011707005002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  | 表-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 30000 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
| 合计 |  | 30000 |  |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：装饰工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 元 | 30000 |  |
| 合 计 |  |  | 30000 |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第  1  页  共  12  页

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:PB 3.规格:350*250*200 4.明装 5.含接线箱 6.工作内容:测定、打孔 、固定、接线、开关及机 构调整、接地 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:控制柜 2.型号:PLC 3.规格:800*1200*600 4.明装 5.含接线箱 6.工作内容:测定、打孔 、固定、接线、开关及机 构调整、接地 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:250*100 3.工作内容:组对、焊接 或螺栓固定、弯头、三通 或四通、盖板、隔板、附 件安装、接地跨接、桥架 修理 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 17.01 |  |  |  |
| 4 | 030411003003 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:250*100 3.工作内容:组对、焊接 或螺栓固定、弯头、三通 或四通、盖板、隔板、附 件安装、接地跨接、桥架 修理 4.室外线槽表面施工增加 一层聚氨酯防水涂层,阻 止水分渗入线槽内部，室 | m | 2.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  2  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 外线槽出屋面部位,使用 防水密封材料进行密封处 理。防止水分通过接口或 进出楼板的孔洞渗入线槽 内部 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:50*50 3.工作内容:组对、焊接 或螺栓固定、弯头、三通 或四通、盖板、隔板、附 件安装、接地跨接、桥架 修理 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 27.26 |  |  |  |
| 6 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:电缆桥架支撑架 制作与安装 2.含支架刷油 3.工作内容:平直、下料 、钻孔、焊接、安装、接 地、油漆 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | kg | 55.38 |  |  |  |
| 7 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:15 4.配置形式:暗配 5.含开槽及恢复等其他费 用综合考虑 6.工作内容:测位、划线 、打眼、下胀管、连接管 件、配管、上螺钉、穿引 线 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 84.47 |  |  |  |
| 8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PC 3.规格:20 | m | 132.09 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  3  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 4.配置形式:暗配 5.含开槽及恢复等其他费 用综合考虑 6.工作内容:测位、划线 、接管、配管、固定、穿 引线 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.含开槽及恢复等其他费 用综合考虑 6.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、锯管、 套丝、煨弯、配管、接地 、穿引线、补漆 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 0.41 |  |  |  |
| 10 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.含开槽及恢复等其他费 用综合考虑 6.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、锯管、 套丝、煨弯、配管、接地 、穿引线、补漆 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 2.91 |  |  |  |
| 11 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:暗配 5.含开槽及恢复等其他费 用综合考虑 6.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、锯管、 套丝、煨弯、配管、 | m | 0.36 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  4  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 接地、穿引线、补漆 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:暗配 5.含开槽及恢复等其他费 用综合考虑 6.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、锯管、 套丝、煨弯、配管、接地 、穿引线、补漆 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 46.15 |  |  |  |
| 13 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:暗配 5.含开槽及恢复等其他费 用综合考虑 6.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、锯管、 套丝、煨弯、配管、接地 、穿引线、补漆 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 40.28 |  |  |  |
| 14 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ(F) 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.工作内容:扫管、涂滑 石粉、穿线、编号、焊接 包头 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 265.17 |  |  |  |
| 15 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 | m | 408.24 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  5  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 3.型号:WDZN-BYJ(F) 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.工作内容:扫管、涂滑 石粉、穿线、编号、焊接 包头 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内、桥架 穿线 3.型号:RVV 4.规格:3*1.5 5.工作内容:扫管、涂滑 石粉、穿线、编号、焊接 包头 6.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 179.14 |  |  |  |
| 17 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内、桥架 穿线 3.型号:RVV 4.规格:4*1.5 5.工作内容:扫管、涂滑 石粉、穿线、编号、焊接 包头 6.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 7.64 |  |  |  |
| 18 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内、桥架 穿线 3.型号:RVVP 4.规格:3*0.5 5.工作内容:扫管、涂滑 石粉、穿线、编号、焊接 包头 6.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 96.04 |  |  |  |
| 19 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:配线 | m | 17.5 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  6  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.配线形式:管内、桥架 穿线 3.型号:RVVP 4.规格:4*0.75 5.工作内容:扫管、涂滑 石粉、穿线、编号、焊接 包头 6.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤阻燃辐 照电缆 2.型号:WDZ-YJ(F)E 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 6.工作内容:开盘、检查 、架线盘、敷设、锯断、 排列、整理、固定、配合 试验、收盘、临时封头、 挂牌、电缆敷设设施安装 及拆除、绝缘电阻测试等 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 54.63 |  |  |  |
| 21 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:低烟无卤阻燃辐 照电缆 2.型号:WDZ-YJ(F)E 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 6.工作内容:开盘、检查 、架线盘、敷设、锯断、 排列、整理、固定、配合 试验、收盘、临时封头、 挂牌、电缆敷设设施安装 及拆除、绝缘电阻测试等 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 60.02 |  |  |  |
| 22 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV | m | 14.67 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  7  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 3.规格:4*2.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 6.工作内容:开盘、检查 、架线盘、敷设、锯断、 排列、整理、固定、配合 试验、收盘、临时封头、 挂牌、电缆敷设设施安装 及拆除、绝缘电阻测试等 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 23 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 6.工作内容:开盘、检查 、架线盘、敷设、锯断、 排列、整理、固定、配合 试验、收盘、临时封头、 挂牌、电缆敷设设施安装 及拆除、绝缘电阻测试等 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 10.32 |  |  |  |
| 24 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 6.工作内容:开盘、检查 、架线盘、敷设、锯断、 排列、整理、固定、配合 试验、收盘、临时封头、 挂牌、电缆敷设设施安装 及拆除、绝缘电阻测试等 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 10.23 |  |  |  |
| 25 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 | m | 11.53 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  8  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.型号:ZR-YJV 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 6.工作内容:开盘、检查 、架线盘、敷设、锯断、 排列、整理、固定、配合 试验、收盘、临时封头、 挂牌、电缆敷设设施安装 及拆除、绝缘电阻测试等 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV 3.规格:5*6 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道 、桥架敷设 6.工作内容:开盘、检查 、架线盘、敷设、锯断、 排列、整理、固定、配合 试验、收盘、临时封头、 挂牌、电缆敷设设施安装 及拆除、绝缘电阻测试等 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 25.19 |  |  |  |
| 27 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:WDZ-YJ(F) E-4*35+1*16 3.材质、类型:热缩式 4.工作内容:定位、量尺 寸、锯断、剥切清洗、内 屏蔽层处理、焊接地线、 压接线端子、装热缩管、 加热成形、安装、接线 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 28 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格: | 个 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  9  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | WDZ-YJ(F)E-5*10 3.材质、类型:干包式 4.工作内容:定位、量尺 寸、锯断、剥切清洗、内 屏蔽层处理、焊接地线、 压接线端子、装热缩管、 加热成形、安装、接线 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:ZR-YJV-4* 35+1*16 3.材质、类型:热缩式 4.工作内容:定位、量尺 寸、锯断、剥切清洗、内 屏蔽层处理、焊接地线、 压接线端子、装热缩管、 加热成形、安装、接线 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 30 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号、规格:ZR-YJV-4* 16 3.材质、类型:干包式 4.工作内容:定位、量尺 寸、锯断、剥切清洗、内 屏蔽层处理、焊接地线、 压接线端子、装热缩管、 加热成形、安装、接线 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 31 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:紫外杀菌灯 2.型号、规格:1200mm 30 W 3.安装方式:吸顶安装 4.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、灯具安 装、接线、接焊包头 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求 | 套 | 9 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  10  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 并满足相关技术规范；投 标报价时综合考虑相关费 用 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED防水洁净照明 灯 2.型号、规格:1200*300 mm 48W 3.安装方式:吸顶安装 4.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、灯具安 装、接线、接焊包头 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 套 | 8 |  |  |  |
| 33 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED防水洁净照明 灯 2.型号、规格:600*300mm 30W 3.安装方式:吸顶安装 4.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、灯具安 装、接线、接焊包头 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 套 | 3 |  |  |  |
| 34 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联翘板开关 2.规格:220V/10A 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:220V/10A 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 34 |  |  |  |
| 36 | 030507007001 | 电子互锁 | 1.名称:电子互锁 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 6 |  |  |  |
| 37 | 030404001002 | 控制屏 | 1.名称:洁净室触摸式控 制屏 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  11  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.规格:7寸TFT1024*768 30mcd 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030602001001 | 显示仪表 | 1.名称:数显压差表 ~2.功能:测量范围:-100Pa 0-100Pa，最大过载:标 准量程的两倍，精度等级 :0.5%F。S 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 6 |  |  |  |
| 39 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:温度传感器 2.功能:温度精度:±P5℃ (2~5 ℃)，温度量程 :﹣40 ℃ ﹢ 120℃默认:﹣40℃- ﹢80℃,湿度量程:0%RH- 100%RH，温度分辨率:0.1 ℃,湿度分辨率:0.1%RH ,温湿度刷新时间 :1S 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 支 | 1 |  |  |  |
| 40 | 030414007001 | 不间断电源 | 1.名称:UPS电源 2.规格:10KVA 持续供电 时间大于1h,输出电压380 V 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名称:分等电位箱LEB 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 4 |  |  |  |
| 42 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 35 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  12  页  共  12  页

工程名称：强电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 43 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 20 |  |  |  |
| 44 | 030406006001 | 低压交流异步电 动机 | 1.名称:电动机检查接线 2.容量(kW):30KW以下 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 2 |  |  |  |
| 45 | 030406006002 | 低压交流异步电 动机 | 1.名称:电动机检查接线 2.容量(kW):13KW以下 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 4 |  |  |  |
| 46 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 调试 | 系统 | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程                         标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  | 表-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：强电工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：强电工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第  1  页  共  4  页

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:15 4.配置形式:暗配 5.含开槽及恢复等其他费 用综合考虑 6.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、锯管、 套丝、煨弯、配管、接地 、穿引线、补漆 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 22.46 |  |  |  |
| 2 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配 5.含开槽及恢复等其他费 用综合考虑 6.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、锯管、 套丝、煨弯、配管、接地 、穿引线、补漆 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 94.05 |  |  |  |
| 3 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配 5.含开槽及恢复等其他费 用综合考虑 6.工作内容:测位、划线 、打眼、埋螺栓、锯管、 套丝、煨弯、配管、接地 、穿引线、补漆 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 90.41 |  |  |  |
| 4 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内、桥架 穿线 | m | 1137.32 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  2  页  共  4  页

工程名称：弱电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 3.型号:RVS 4.规格:2*0.5 5.工作内容:扫管、涂滑 石粉、穿线、编号、焊接 包头 6.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-6 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 994.86 |  |  |  |
| 6 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测 试 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 链路 | 24 |  |  |  |
| 7 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口信息插座 2.含模块 3.规格:RJ45 4.工作内容:安装盒体、 面板、接线、连接处处理 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 8 |  |  |  |
| 8 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:双口信息插座 2.含模块 3.规格:2*RJ45 4.工作内容:安装盒体、 面板、接线、连接处处理 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:紧急报警按钮 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他未尽事宜详见图 | 个 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  3  页  共  4  页

工程名称：弱电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 纸、招标文件及业主要求 并满足相关技术规范；投 标报价时综合考虑相关费 用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.工作内容:扫管、涂滑 石粉、穿线、编号、焊接 包头 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 37.11 |  |  |  |
| 12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:软电缆 2.型号:RYY 3.规格:6*0.75 4.材质:铜芯 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 15.98 |  |  |  |
| 13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:软电缆 2.型号:RYY 3.规格:4*1.0 4.材质:铜芯 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 17.71 |  |  |  |
| 14 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:软电缆 2.型号:RYY 3.规格:2*0.5 4.材质:铜芯 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 19.31 |  |  |  |
| 15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-6 3.其他未尽事宜详见图 | m | 32.37 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  4  页  共  4  页

工程名称：弱电工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 纸、招标文件及业主要求 并满足相关技术规范；投 标报价时综合考虑相关费 用 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:双绞线缆测 试 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 链路 | 1 |  |  |  |
| 17 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.名称:门禁控制器(网络 型) 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 030507005001 | 出入口目标识别 设备 | 1.名称:读卡器(读卡器+ 密码) 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 3 |  |  |  |
| 19 | 030507005002 | 出入口目标识别 设备 | 1.名称:出门按钮 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 3 |  |  |  |
| 20 | 030507007001 | 出入口执行机构 设备 | 1.名称:单门磁力锁(含门 磁) 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 3 |  |  |  |
| 21 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 10 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程                         标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  | 表-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：弱电工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第  1  页  共  3  页

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 给水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-15 4.连接形式:热熔连接 5.工作内容:切管、组对 、预热、熔接,管道及管 件安装,水压试验及水冲 洗、消毒 6.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 10.59 |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-20 4.连接形式:热熔连接 5.工作内容:切管、组对 、预热、熔接,管道及管 件安装,水压试验及水冲 洗、消毒 6.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 2.94 |  |  |  |
| 3 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:塑料管卡 2.规格:De15 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 6 |  |  |  |
| 4 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质:塑料管卡 2.规格:De20 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.工作内容:切管、套丝 、阀门连接、水压试验 6.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投 | 个 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  2  页  共  3  页

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 标报价时综合考虑相关费 用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套 管制作安装 2.规格:DN15 3.工作内容:切管、焊接 、除锈刷漆、安装、填塞 密封材料、堵洞 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:DN15 3.填充(恢复）方式:定位 、划线、固定设备、钻孔 、检查、整理、清场、恢 复 4.混凝土标准:其他未尽 事宜详见图纸、招标文件 及业主要求并满足相关技 术规范；投标报价时综合 考虑相关费用 | 个 | 3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC DN5 0 4.连接形式:粘接 5.工作内容:切管、组对 、粘接,管道及管件安装, 灌水试验 6.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 9.15 |  |  |  |
| 9 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:塑料管卡 2.规格:DN100 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 4 |  |  |  |
| 10 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套 管制作安装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  3  页  共  3  页

工程名称：给排水工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 2.规格:DN100 3.工作内容:切管、焊接 、除锈刷漆、安装、填塞 密封材料、堵洞 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板钻孔 2.规格:DN100 3.填充(恢复）方式:定位 、划线、固定设备、钻孔 、检查、整理、清场、恢 复 4.混凝土标准:其他未尽 事宜详见图纸、招标文件 及业主要求并满足相关技 术规范；投标报价时综合 考虑相关费用 | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称:感应式洗脸盆 2.规格、类型:含感应水 龙头、实芯理化板台面、 PP水盆、金属冷轧板柜体 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程                       标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  | 表-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程                     标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：给排水工程                     标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程                     标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第  1  页  共  12  页

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排风系统管道 2.材质:高压级镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*250 5.板材厚度:0.75 6.工作内容:制作:放样、 下料、折方、轧口、咬口 、制作直管、管件、吊托 支架、钻孔、焊接、组对 。安装:找标高、打支架 墙洞、配合预留孔洞、埋 设吊托支架、组装、风管 就位、找平、找正、加密 封胶条、上角码、弹簧夹 、螺栓、紧固 7.含吊架除锈后刷防锈漆 两道 8.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m2 | 38.2 |  |  |  |
| 2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排风系统管道 2.材质:高压级镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*250 5.板材厚度:0.75 6.工作内容:制作:放样、 下料、折方、轧口、咬口 、制作直管、管件、吊托 支架、钻孔、焊接、组对 。安装:找标高、打支架 墙洞、配合预留孔洞、埋 设吊托支架、组装、风管 就位、找平、找正、加密 封胶条、上角码、弹簧夹 、螺栓、紧固 7.含吊架除锈后刷防锈漆 两道 8.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m2 | 5.87 |  |  |  |
| 3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排风系统管道 2.材质:高压级镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*200 | m2 | 8.52 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

工程名称：通风空调工程

第  2  页  共  12  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 5.板材厚度:0.75 6.工作内容:制作:放样、 下料、折方、轧口、咬口 、制作直管、管件、吊托 支架、钻孔、焊接、组对 。安装:找标高、打支架 墙洞、配合预留孔洞、埋 设吊托支架、组装、风管 就位、找平、找正、加密 封胶条、上角码、弹簧夹 、螺栓、紧固 7.含吊架除锈后刷防锈漆 两道 8.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风系统管道 2.材质:高压级镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320*250 5.板材厚度:0.75 6.工作内容:制作:放样、 下料、折方、轧口、咬口 、制作直管、管件、吊托 支架、钻孔、焊接、组对 。安装:找标高、打支架 墙洞、配合预留孔洞、埋 设吊托支架、组装、风管 就位、找平、找正、加密 封胶条、上角码、弹簧夹 、螺栓、紧固 7.含吊架除锈后刷防锈漆 两道 8.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m2 | 6.39 |  |  |  |
| 5 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风系统管道 2.材质:高压级镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*250 5.板材厚度:0.75 6.工作内容:制作:放样、 下料、折方、轧口、咬口 、制作直管、管件、吊托 支架、钻孔、焊接、组 | m2 | 15.31 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

工程名称：通风空调工程

第  3  页  共  12  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 对。安装:找标高、打支 架墙洞、配合预留孔洞、 埋设吊托支架、组装、风 管就位、找平、找正、加 密封胶条、上角码、弹簧 夹、螺栓、紧固 7.含吊架除锈后刷防锈漆 两道 8.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风系统管道 2.材质:高压级镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:250*200 5.板材厚度:0.75 6.工作内容:制作:放样、 下料、折方、轧口、咬口 、制作直管、管件、吊托 支架、钻孔、焊接、组对 。安装:找标高、打支架 墙洞、配合预留孔洞、埋 设吊托支架、组装、风管 就位、找平、找正、加密 封胶条、上角码、弹簧夹 、螺栓、紧固 7.含吊架除锈后刷防锈漆 两道 8.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m2 | 4.55 |  |  |  |
| 7 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:送风系统管道 2.材质:高压级镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:200*150 5.板材厚度:0.75 6.工作内容:制作:放样、 下料、折方、轧口、咬口 、制作直管、管件、吊托 支架、钻孔、焊接、组对 。安装:找标高、打支架 墙洞、配合预留孔洞、埋 设吊托支架、组装、风管 就位、找平、找正、加密 封胶条、上角码、弹簧 | m2 | 7.28 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

工程名称：通风空调工程

第  4  页  共  12  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 夹、螺栓、紧固 7.含吊架除锈后刷防锈漆 两道 8.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.名称:不燃保温软管 2.规格:484*484 3.法兰或专用卡箍连接 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 1.33 |  |  |  |
| 9 | 030702008002 | 柔性软风管 | 1.名称:不燃保温软管 2.规格:450*450 3.法兰或专用卡箍连接 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 0.2 |  |  |  |
| 10 | 030702008003 | 柔性软风管 | 1.名称:不燃保温软管 2.规格:320*320 3.法兰或专用卡箍连接 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 0.6 |  |  |  |
| 11 | 030702008004 | 柔性软风管 | 1.名称:不燃保温软管 2.规格:550*550 3.法兰或专用卡箍连接 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 0.8 |  |  |  |
| 12 | 030703011001 | 铝及铝合金风口 、散流器 | 1.名称:铝合金阻尼单层 百叶风口 2.规格:450*450 3.采用铝合金门铰式,叶 片可调,并配可更换阻尼 网 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 030703011002 | 铝及铝合金风 | 1.名称:铝合金阻尼单层 | 个 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

工程名称：通风空调工程

第  5  页  共  12  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 口、散流器 | 百叶风口 2.规格:320*320 3.采用铝合金门铰式,叶 片可调,并配可更换阻尼 网 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030703011003 | 铝及铝合金风口 、散流器 | 1.名称:铝合金阻尼单层 百叶风口 2.规格:550*550 3.带碳钢喷塑消声保温静 压箱体500*500*350,内置 484*484高效过滤器，采 用铝合金门铰式,叶片可 调,并配可更换阻尼网 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 4 |  |  |  |
| 15 | 030703007001 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.名称:高效过滤器风口 GB02 2.规格:484*484 3.带520*520*350碳钢喷 塑消声保温静压箱体、 48 4*484高效过滤器、 600*6 00扩散孔板 4.含风口吊支架的制作与 安装及刷油 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 8 |  |  |  |
| 16 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.材质:碳钢材质 3.规格:250*250 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 3 |  |  |  |
| 17 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调 节阀 2.材质:碳钢材质 3.规格:320*250 4.其他未尽事宜详见图 | 个 | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

工程名称：通风空调工程

第  6  页  共  12  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 纸、招标文件及业主要求 并满足相关技术规范；投 标报价时综合考虑相关费 用 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.材质:碳钢材质 3.规格:250*250 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:电动风量调节阀 2.材质:碳钢材质 3.规格:320*250 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 5 |  |  |  |
| 20 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:模拟量电动风量 调节阀 2.材质:碳钢材质 3.规格:320*250 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 21 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:模拟量电动风量 调节阀 2.材质:碳钢材质 3.规格:250*200 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 5 |  |  |  |
| 22 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:模拟量电动风量 调节阀 2.材质:碳钢材质 3.规格:200*200 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 4 |  |  |  |
| 23 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:模拟量电动风量 调节阀 2.材质:碳钢材质 3.规格:200*150 | 个 | 3 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

工程名称：通风空调工程

第  7  页  共  12  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 24 | 030703007002 | 碳钢风口、散流 器、百叶窗 | 1.名称:外墙防雨百叶带 天圆地方 2.规格:500*500 3.铝合金材质,带防虫网 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 25 | 030703020001 | 消声器 | 1.名称:微穿孔消声器 2.规格:250*250*1000 3.材质:镀锌钢板材质 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.材质:碳钢材质 3.规格:320*250 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 1 |  |  |  |
| 27 | 030701001001 | 电加热器 | 1.名称:PTC电加热器 2.规格:电预热量 29.4KW 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:320*250 3.形式:其他未尽事宜详 见图纸、招标文件及业主 要求并满足相关技术规范 ;投标报价时综合考虑相 关费用 | m2 | 1.14 |  |  |  |
| 29 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:柔性接口 2.规格:250*250 3.形式:其他未尽事宜详 见图纸、招标文件及业主 要求并满足相关技术规范 ;投标报价时综合考虑相 关费用 | m2 | 0.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

工程名称：通风空调工程

第  8  页  共  12  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 30 | 030701003002 | 排风机组 | 1.名称:排风机组 2.型号:PK-1 3.规格:2700*800*800 4.1.进风箱：进风量Q=30 00m/h3，端部开孔带调节 阀；2.中效过滤段：后带 检修空间； 3.排风机箱： 风量Q=3000m/h3，排风机 组外余压(全压) 1100Pa ,变频N=5.5KW；4.出风 段：风量Q=3000m/h3，端 部开孔带调节阀 5.含弹簧减振吊架 6.壁板采用双面金属复合 板,外壁面采用彩钢板,厚 度0.6mm,底板采用不锈钢 板,厚度0.5mm。壁板保温 层采用聚氨脂高压发泡, 保温厚度应该满足机组强 度及保温要求,并且不低 于35mm 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 030701003003 | 排风机组 | 1.名称:排风机组 2.型号:PK-2 3.规格:2700*800*800 4.1.进风箱：进风量Q=30 00m/h3，端部开孔带调节 阀；2.中效过滤段：后带 检修空间； 3.排风机箱： 风量Q=3000m/h3，排风机 组外余压(全压) 1100Pa ,变频N=5.5KW；4.出风 段：风量Q=3000m/h3，端 部开孔带调节阀 5.含弹簧减振吊架 6.壁板采用双面金属复合 板,外壁面采用彩钢板,厚 度0.6mm,底板采用不锈钢 板,厚度0.5mm。壁板保温 层采用聚氨脂高压发泡, 保温厚度应该满足机组强 度及保温要求,并且不低 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

工程名称：通风空调工程

第  9  页  共  12  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 于35mm 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030701003001 | 组合式空调机组 K-1 | 1.名称:组合式空调机组 2.型号:K-1 3.规格:3000*800*800 4.含直膨室外机、电加热 器16.2kw 5.1.进风箱：进风量Q=25 00m/h3，顶部开孔带调节 阀；2.粗中效过滤段：风 量Q=2500m/h3，后带检修 空间；3.直膨表冷段：冷 量30KW，后带检修空间； 4.电再热段：电再热量16 .2KW；5.送风机段：风量 Q=2500m/h3，空调机组外 余压(全压)1000Pa；6.均 流段；7.中效过滤段：袋 式过滤器,大气尘计数效 率:F7，后带检修空间； 8 .出风段：风量Q=2500m/h 3，顶部开孔带调节阀 6.壁板采用双面金属复合 板,外壁面采用彩钢板,厚 度0.6mm,底板采用不锈钢 板,厚度0.5mm。壁板保温 层采用聚氨脂高压发泡, 保温厚度应该满足机组强 度及保温要求,并且不低 于35mm 7.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 组 | 1 |  |  |  |
| 33 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:组合式空调机组 方钢基础 2.材质:方钢 3.规格:70*70 4.含刷油，膨胀螺栓固定 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | kg | 105.24 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  10  页  共  12  页

工程名称：通风空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 34 | 010501006001 | 设备基础 | 1.名称:室外机混凝土基 础 2.规格:1000*1000 3.混凝土强度等级:C30 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m3 | 0.3 |  |  |  |
| 35 | 030702011001 | 温度、风量测定 孔 | 1.名称:风量测定孔 2.设置在气流稳定并方便 测量的直管段上 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 2 |  |  |  |
| 36 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:冷凝水管 2.材质:U-PVC 3.规格:DN25 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 3 |  |  |  |
| 37 | 031001004001 | 铜管 | 1.安装部位:冷媒管 2.材质:铜管 3.规格: φ9.52 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 18.28 |  |  |  |
| 38 | 031001004002 | 铜管 | 1.安装部位:冷媒管 2.材质:铜管 3.规格: φ22.23 4.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | m | 18.28 |  |  |  |
| 39 | 030413001002 | 铁构件 | 1.名称:空调配管吊支架 2.含刷油 3.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | kg | 1.07 |  |  |  |
| 40 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.空调冷凝水管保温 2.绝热材料品种:柔性泡 沫橡塑保温材料 3.绝热厚度:20mm | m3 | 0.01 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  11  页  共  12  页

工程名称：通风空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 4.管道直径:DN25 5.做法见图集《管道与设 备绝热-保冷》 08R507-2, 08R518-2.保温材料根据 管径采用管套或板材,附 录并用专用胶水粘贴.当 保温厚度要求采用两层板 材安装时,板材应错缝安 装,层间用胶水粘贴.保温 施工方法详见产品制造商 的技术说明.管道保温层 外采用铝板作外保护层 6.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 41 | 031208004001 | 阀门绝热 | 1.设备、阀门配件保温 2.绝热材料品种:柔性泡 沫橡塑保温材料 3.绝热厚度:20mm 4.做法见图集《管道与设 备绝热-保冷》 08R507-2, 08R518-2.保温材料根据 管径采用管套或板材,附 录并用专用胶水粘贴.当 保温厚度要求采用两层板 材安装时,板材应错缝安 装,层间用胶水粘贴.保温 施工方法详见产品制造商 的技术说明.管道保温层 外采用铝板作外保护层 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 | 个 | 28 |  |  |  |
| 42 | 031208003003 | 通风管道绝热 | 1.空调送、排风管保温 2.绝热材料品种:柔性泡 沫橡塑保温材料 3.绝热厚度:32mm 4.做法见图集《管道与设 备绝热-保冷》 08R507-2, 08R518-2.电加热器两侧 2m内采用岩棉保温，室外 排风管道设保温保护层, 采用0.4mm厚彩 | m3 | 2.76 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

|  |  |  |  | 表— 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项 目

第  12  页  共  12  页

工程名称：通风空调工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 涂钢板咬口连接 5.其他未尽事宜详见图纸 、招标文件及业主要求并 满足相关技术规范；投标 报价时综合考虑相关费用 |  |  |  |  |  |
| 43 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1.名称:通风工程检测、 调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 44 | 031009002001 | 空调水工程系统 调试 | 1.名称:空调水工程系统 调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程                     标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目             第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额( 元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031302001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 031302001001 | 安全文明施工与环境 保护费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | 031302001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 3 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 4 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0.1 |  |  |  |  |
| 6 | 03B002 | 特殊地区施工增加费 | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031302002002 | 白天在地下室施工增 加费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031302005002 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ” ，其他项目可为“ 定

额人工费 ”或“ 定额人工费+定额机械费 ”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ”和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。

|  |  |  |  | 表-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程                   标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 | 材料暂估价 | 一 |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 |  |  |  |
| 6 | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |
| 7 | 工程变更及现场签证 |  |  |  |
| 8 | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |
| 9 | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |
| 10 | 停窝工损失费 |  |  |  |
| 11 | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |
| 12 | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |
| 13 | 建筑工人实名制费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

# 暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程                   标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程                   标段：兴安盟人民医院PCR实验室改造项目               第  1  页  共  1  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设 基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤 保险+生育保险 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 10.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施项目人工 费+技术措施项目人工费+分部分项 人工费调整+技术措施项目人工费调 整 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：